Dir.: Maco;  File: Maco navodila za okovje - Kunststoff – 1. stran

| Napotki v zvezi z jamstvom za proizvod ● Vaša okna oz. vrata so opremljena z zelo kakovostnim dvižno vrtljivim okovjem. Ravnanje z njim je enostavno in neproblematično. Kljub temu pa to navodilo natančno preberite in upoštevajte napotke za ravnanje z njim. V Vašem lastnem interesu je, da – prosimo – ne pozabite napotkov glede nevarnosti in neupoštevanja navodil! ● Za vsak primer shranite to navodilo za ravnanje in vzdr- ževanje in tudi druge uporabnike seznanite z njegovo vsebino. ● Preverite, če je na nalepka glede ravnanja na oknu po- trebna, oz. če je le-ta sploh nalepljena. ● Da bi Vaša okna še dolga leta brezhibno delovala, pro- simo, če upoštevate navodila za nego in vzdrževanje! |  |  | Vzdrževanje Za delovanje dvižno-vrtilnega (DV) okenskega okovja in vzdr- ževanje okenskih kril, je letno treba opraviti naslednja vzdr- ževalna dela: ● Dele okovja, ki imajo funkcijo, pomembno za varnost, je treba v rednih časovnih obdobjih preverjati glede izrabljenosti. ● Vse gibljive in dele, ki se pri dvižno-vrtilnem okovju izrab- ljajo, je potrebno mazati. ● Uporabljati se sme le taka čistilna in negovalna sredstva, ki ne vplivajo na korozijsko zaščito delov okovja. |  | TEHNIKA, KI SPREMINJA MACO MULTI VRTILNO- IN DV-OKOVJE Navodilo za uporabo in vzdrževanje dvižno-vrtilnega okovja MULTI TREND OKNA IZ UMETNIH SNOVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravnanje (z okovjem) |  |  | Zaporni elementi, blokirni zatiči in pri vodilnih utorih spodaj ležeči zaporni drog, je potrebno (na)mazati z brezkislinskim mazivom ali tehničnim vazelinom . |  |  |
| Položaj za trajno zračenje prostora. Le za kratko (hitro) zračenje ali za čiščenje stekel. Krila ne pustite nenadzorovanega. Kadar prostor dalj časa ni nadzorovan oz. kadar ni zaželena izmenjava zraka. |  |  |  |  |  |
| Ravnanje s Ravnanje škarjami za ob večkratnem varčno zračenje zračenju |  |  |  |  |  |
| V primeru, da se okna zaradi položaja, zaradi vetra ali srka v dvižnem položaju zaprejo, oz. se v vrtilnem položaju zalopu- nejo sama, je na razpolago veliko posebnih delov pribora, ki to preprečujejo. |  |  | Enaki napotki za nego in vzdrževanje veljajo tudi za vse tipe oken, ki v tem navodilu niso posebej omenjena (npr. za dvokrilna dvižno-vrtilna okna oz. za vrtilna ali samo dvižna okna)! |  |  |

Dir.: Maco;  File: Maco navodila za okovje - Kunststoff – 2. stran

| - Obstaja nevarnost priščipnjenja (priprtja) delov telesa v reži med krilom in okvirjem, ko je okno odprto. - Nevarnost padca (skozi okensko odprtino). - Možnost poškodbe zaradi učinka vetra. - Preprečite vse dodatne obremenitve krila - Izogibajte se odprtju krila vse do okenske (zidne) ŠPALETE - Ne vstavljajte ovir v odprtino oz. režo med krilom in okvirjem okna.. Napotki glede nevarnosti in opustitev |  | Nastavitvena dela na oknu Ta nastavitvena dela na okovju, kot tudi demontaža in obešanje krila mora opraviti izključno strokovno usposobljeno podjetje/obrat. Nastavitev varovalke Če bi kljub varovalki ročice: prišlo do slabega uje- vijak sprostite ma: pritisnite varovalko s TX 15, držala. Ročica se bo v nastavite višino tem primeru premaknila in ga fiksirajte. v katerem koli položaju. Dvigovanje oz. Vijak sme štrleti ven največ 1 mm! spuščanje škarij: za škarje kotnega ležaja uporabite inbus ključ 4 mm. Pritisk škarij: inbus ključ 4 mm. Nastavitve kotnih ležajev: za navpično in vodoravno: inbus ključ 4 mm. Nastavitev pritiska(nja): TX 15 P r Manjše pritiskanje e k Ta položaj ravne površine na l. ekscentru je osnovni položaj Močnejše pritiskanje s t r. Zaporni čep Not. čep |  | Za proizvajalce in montažerje oken Naslednjim izvedbam morajo kvalificirana podjetja oz. obrati posvetiti še posebno pozornost, ker montaža ni več v področju vpliva proizvajalca okovja! Demontaža oz. obešanje krila: Demontaža: čep ležaja škarij pri zaprtem krilu potegnite navzdol. Obešenje: obesite krilo in zaprite okno. (ne zapahnite ga). Čep ležaja škarij potisnite navznoter, da ga vzmet prime. Optična kontrola lege čepa ležaja škarij je brezpogojno potrebna (glej sliko)! Ob neupoštevanju: Lahko se zgodi, da krilo okna odpade! Kupcem okenskih in vratnih elementov nujno priporočamo, da vgradnjo in montažo teh elementov opravijo le pooblaščeni strokovnjaki. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Splošni nasveti v zvezi z Vašim oknom Dobro okno nudi več, kot le prepuščanja zraka In svetlobe v prostor. Okno je oblikovni in obenem gradbeni element, glede katerega so postavljene visoke tehnične zahteve. Poleg nege delov okovja, ki je zelo pomembna, morate tekoče preverjati tudi površino, steklo in tesnilo ter poškodovana mesta takoj popraviti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Vstaviti naslove!) |
| Za čiščenje ne uporabljajte nikakršnih jedkih snovi, ampak le milnico! |  |  |  |  |  |  |