Dir.: Maco;  File: Maco navodila za okovje - Kunststoffenster– 1. stran

| Zaporni elementi, blokirni zatiči in pri vodilnih utorih spodaj ležeči zaporni drog, je potrebno (na)mazati z brezkislinskim mazivom ali tehničnim vazelinom Napotki v zvezi z jamstvom za proizvod ● Vaša okna oz. vrata so opremljena z zelo kakovostnim nagibno vrtljivim okovjem. Ravnanje z njim je enostavno in neproblematično. Kljub temu pa to navodilo natančno preberite in upoštevajte napotke za ravnanje z njim. V Vašem lastnem interesu je, da – prosimo – ne pozabite napotkov glede nevarnosti in neupoštevanja navodil! ● Za vsak primer shranite to navodilo za ravnanje in vzdr- ževanje in tudi druge uporabnike seznanite z njegovo vsebino. ● Preverite, če je na nalepka glede ravnanja na oknu po- trebna, oz. če je le-ta sploh nalepljena. ● Da bi Vaša okna še dolga leta brezhibno delovala, prosimo, če upoštevate navodila za nego in vzdrževanje! Ravnanje (z okovjem) |  |  |  | Vzdrževanje Za delovanje nagibno-vrtilnega (DV) okenskega okovja in vzdr- ževanje okenskih kril, je letno treba opraviti naslednja vzdr- ževalna dela: ● Dele okovja, ki imajo funkcijo, pomembno za varnost, je treba v rednih časovnih obdobjih preverjati glede izrabljenosti. ■ ● Vse gibljive in dele, ki se pri dvižno-vrtilnem okovju izrab- ljajo, je potrebno mazati. ● Uporabljati se sme le taka čistilna in negovalna sredstva, ki ne vplivajo na korozijsko zaščito delov okovja. |  | TEHNIKA, KI SPREMINJA MACO MULTI VRTLJIVO- IN DV-OKOVJE Navodilo za uporabo in vzdrževanje Nagibno vrtljivega okovja MULTI TREND LESENA OKNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zaporni elementi, blokirni zatiči in pri vodilnih utorih spodaj ležeči zaporni drog, je potrebno (na)mazati z brezkislin- skim mazivom ali tehničnim vazelinom. |  |  |
| Položaj za trajno zračenje prostora. Le za kratko (hitro) zračenje ali za čiščenje stekel. Krila ne pustite nenadzorovanega. Kadar prostor dalj časa ni nadzorovan oz. kadar ni zaželena izmenjava zraka. |  |  |  |  |  |  |
| Pri izvedbi z varčnim zračenjem | V primeru, da se okna zaradi lege, zaradi vetra ali srka v dvižnem položaju zaprejo, oz. se v vrtilnem položaju zalopunejo sama, je na razpolago veliko posebnih delov pribora, ki to preprečujejo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Enaki napotki za nego in vzdrževanje veljajo tudi za vse tipe oken, ki v tem navodilu niso posebej omenjena (npr. za dvokrilna dvižno-vrtilna okna oz. za vrtilna ali samo dvižna okna)! |  |  |

Dir.: Maco;  File: Maco navodila za okovje - Kunststoffenster – 2. stran

| - Obstaja nevarnost priščipnjenja (priprtja) delov telesa v reži med krilom in okvirjem, ko je okno odprto. - Nevarnost padca (skozi okensko odprtino). - Možnost poškodbe zaradi učinka vetra. - Preprečite vse dodatne obremenitve krila - Izogibajte se odprtju krila vse do okenske (zidne) ŠPALETE - Ne vstavljajte ovir v odprtino oz. režo med krilom in okvirjem okna.. Napotki glede nevarnosti in opustitev |  | Nastavitvena dela na oknu Ta nastavitvena dela na okovju, kot tudi demontaža in obešanje krila mora opraviti izključno strokovno usposobljeno podjetje/obrat. Nastavitev varovalke Če bi kljub varovalki ročice: prišlo do slabega uje- vijak sprostite ma: pritisnite varovalko s TX 15, držala. Ročica se bo v nastavite višino tem primeru premaknila in ga fiksirajte. v katerem koli položaju. Vijak sme štrleti ven največ 1 mm! Dvigovanje oz. spuščanje škarij: za škarje kotnega ležaja uporabite največ 1 mm! Pritisk škarij: inbus ključ 4 mm. Nastavitve stranske regulacije, kotnih ležajev in pritiska(nja): vse nastavitve z inbus ključem 4 mm. Manjše pritiskanje P r Ta položaj pokončne ploskve na e ekscentru je osnovni položaj k. Močnejše pritiskanje s t r. Zaporni čep Not. čep |  | Za proizvajalce in montažerje oken Naslednjim izvedbam morajo kvalificirana podjetja oz. obrati posvetiti še posebno pozornost, ker montaža ni več v področju vpliva proizvajalca okovja! Demontaža oz. obešanje krila: Demontaža: čep ležaja škarij pri zaprtem krilu potegnite navzdol. Obešenje: obesite krilo in zaprite okno. (ne zapahnite ga). Čep ležaja škarij potisnite navznoter, da ga vzmet prime. Optična kontrola lege čepa ležaja škarij je brezpogojno potrebna (glej sliko)! Ob neupoštevanju: lahko se zgodi, da krilo okna odpade! Kupcem okenskih in vratnih elementov nujno priporočamo, da vgradnjo in montažo teh elementov opravijo le pooblaščeni strokovnjaki. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Splošni nasveti v zvezi z Vašim oknom Dobro okno nudi več, kot le prepuščanja zraka In svetlobe v prostor. Okno je oblikovni in obenem gradbeni element, glede katerega so postavljene visoke tehnične zahteve. Poleg nege delov okovja, ki je zelo pomembna, morate tekoče preverjati tudi površino, steklo in tesnilo ter poškodovana mesta takoj popraviti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Vstaviti naslove firme!) |
| Za čiščenje ne uporabljajte nikakršnih jedkih snovi, ampak le milnico! Letve z okovjem ne smete (pre)barvati! |  |  |  |  |  |  |